被害防除措置

１　造成を伴う場合（駐車場・資材置場・住宅・店舗・事務所等）

(１)転用地からの土砂の流出、崩壊等に対する被害防除措置

  - 法面保護の概要（擁壁等）

  - 造成工事中の措置

- 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないための被害防除措置

  - 雨水の排水方法

  - 用排水の機能に対する措置

２　構築物の建設を伴うもの（住宅・店舗・事務所等）

- 周辺農地の日照・通風等に支障を及ぼさないための被害防除措置

①建物からの距離・緑地等の概要

②建物の高さ

③その他（光の遮断措置・防風ネットの設置）

（２）農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないための被害防除措置

①汚水の排水方法

②用排水の機能に対する措置

３　その他、周囲に影響を及ぼす恐れがあるものと認められる場合

発生の内容とその防除措置

粉　　塵・・・

捨　　石・・・

砂利採取・・・

※上記措置を行いますが、何かあった場合には誠意を持って対応します。

「被害防除措置欄」記載例

１　造成を伴う場合（駐車場・資材置場・住宅・店舗・事務所等）

(１)転用地からの土砂の流出、崩壊等に対する被害防除措置

  - 法面保護の概要（擁壁等）

    - 直接農地と接する場所には４ｍの段差があり、法面が生じるので、コンクリート擁壁により土留めを施工し、周辺への土砂等の流出を防止する。

  - 造成工事中の措置

    - 掘削面にはシート等で覆面をして、法面が崩れるのを防ぐ。

    - 周囲の農地に粉塵が飛散しないよう、建築敷地周囲に防塵ネットを設置する。

- 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないための被害防除措置

  - 雨水の排水方法

    - 雨水等の流出を防ぐため、側溝工を優先して着手する。

    - 排水については、計画区域内の最下流部に防災調整池を配置し、周辺の農地に影響が出ないよう調整しながら下流へ排水する。

  - 用排水の機能に対する措置

    - 工事中、現在流れている水量を確保するよう、仮設水路を設置する。

    - 用水路については本計画地に沿って２箇所用水路があるため、下流域に影響のないよう、現況のまま残しておく。

２　構築物の建設を伴うもの（住宅・店舗・事務所等）

- 周辺農地の日照・通風等に支障を及ぼさないための被害防除措置

  - 建物からの距離・緑地等の概要

    - 隣接農地から○ｍ離して建てるので、隣接農地の日照・通風に支障はない。

    - 計画建物は２階建てであり、計画農地の西側は６ｍの町道になっているので、町道の西側に位置する農地の日照・通風に支障はない。

・計画建物は２階建てであり、計画地の西側に位置するため、計画地の

東側・南側に位置する農地には日照及び通風の支障は軽微である。

②　建物の高さ

    - 建物の高さを２階に抑えたので、近隣への日照面での影響は軽微である。

    - 計画建物は平屋であるため、夏期においては終日、日照が得られ、春分時期でも隣接の畑の一部に影が伸びる程度であり、作付けへの影響はない。

  - その他（光の遮断措置・防風ネットの設置）

    - 夜間の駐車場の照明は切ることにしており、店舗の窓は極力小さくしてあるので、照明の影響はほとんどない。

    - 建物の建造により風の方向が変わり、風力が増すので、防風ネットを設置する。

（２）農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないための被害防除措置

①汚水の排水方法

    - 汚水排水は、～下水道組合が管理する、～町公共下水道に放流する。

なお、関係機関との調整は済んでいます。

３　その他、周囲に影響を及ぼす恐れがあるものと認められる場合

粉　　塵・・・工事中、粉塵が飛散しないように散水する。

捨　　石・・・造成工事に出た石は別の地域に運搬し、隣接農地に入らないようにする。

砂利採取・・・砂利採取により隣接農地が沈下しないよう、採掘箇所は隣接地から十分距離をとる。